تامین، ساخت، نصب و راه اندازی نوار نقاله CV-2H16

کارخانه احیاء شماره 2 شرکت جهان فولاد سیرجان

كارفرما: شرکت جهان فولاد سيرجان

مدیر طرح و مشاور: شركت خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن كاني مس

مقدمه:

خروجی آهن اسفنجی از کوره کارخانه احیا 2 جهت ارسال به کارخانه های ذوب مجتمع در مخازن ذخیره تخلیه می گردد. با توجه به نیازهای بهره برداری و همچنین موارد تعمیراتی، جهت bypass نمودن مخازن ذخیره لازم است نوار نقاله ای جهت انتقال آهن اسفنجی به پشت مخازن مذکور طراحی، تامین و اجرا گردد. نوار نقاله CV-2H16 برای این منظور در نظر گرفته شده است و لازم است با در نظر گرفتن تمامی شرایط و نیازهای کارفرما و رعایت الزامات مربوطه طراحی، نصب و راه اندازی گردد.

شرح کار:

نقطه شارژ نوار CV-2H16 از خروجی دایورتر و شوت دو راهه نوار CV-2H08 موجود در ترنسفر تاور TT-2H05 می باشد. نقطه ریزش (تخلیه) نوار نیز بر روی نوار نقاله CV-2H11 و در داخل ترنسفر تاور TT-2H16 می باشد (مطابق نقشه های پیوست). خروجی نوار مذکور علاوه بر تخلیه بر روی نوار CV-2H11 از طریق سیستم دایورتر و شوت دوراهه دارای نقطه ریزش دیگری بر روی نوار CV-2H17 برای انتقال آهن اسفنجی به کارخانه فولادسازی شماره 2 نیز می باشد (طرح آتی).

طراحی و نصب تاور TT-2H16 و متعلقات مربوطه از جمله Hoist تعمیراتی نیز در محدوده کاری همین پروژه می باشد. پروژه شامل کلیه مراحل طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی به شرح زیر می باشد:

طراحی:

طراحی نوار مذکور (Basic و Details) انجام شده است و تمامی نقشه ها به پیوست شماره 1 این مدرک می باشد. لازم است پیمانکار منتخب کلیه نقشه ها را چک نموده و در صورت وجود نقطه نظر فنی در خصوص مدارک اعلام نماید.

تامین و ساخت:

تامین کلیه اقلام و ملزومات نوار نقاله و ترنسفر تاور در همه بخش های مکانیکی (موتور گیربکس، درام ها و پولی ها، رولیک ها، بلت، شوت های میانی و سیستم کشش و ... ) و سازه (تاور و bridge و trestle ها و فریم ها و ...) و برق و ابزاردقیق (تامین کابل های قدرت، کنترل و شبکه، اقلام روشنایی و ارتینگ، کلیه سوئیچ ها و سیستم کنترل شامل کارت های Remote I/O و...) در محدوده این پروژه می باشد.

نصب و راه اندازی:

کلیه عملیات نصب نوار نقاله از جمله نصب اجزاء مکانیکی و سازه، کابل کشی و برقرسانی (شامل مسیر سازی های احتمالی مورد نیاز) اتصال سیستم کنترل نوار به شبکه کنترلی کارخانه، و در نهایت راه اندازی نوار منطبق بر نیازمندی های کارفرما در محدوده پروژه می باشد.

با توجه به اینکه پروژه شامل بخش های اجرایی در سایت می باشد، مخصوصا در خصوص مسیرهای کابل رسانی و نحوه اتصال شوت ها در ابتدا و انتهای نوار و تکمیل مسیر انتقال آهن اسفنجی، لازم است قبل از تهیه پیشنهاد فنی و اعلام قیمت، بازدید میدانی از سایت صورت پذیرد.

پیوست شماره 1:

نقشه های مربوط به نوار نقاله و ترنسفر تاور